IDP Eye-Tracking

Blink Benchmark Integration

项目交接、数据字典与实现决策

| 版本 | 1.1 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-07-25 |
| 主分析设置 | 25 Hz · FullCalib · mode2 · trial-relative alignment |

重要更正：EyeLink ASC 是 2000 Hz；25 Hz / 60 Hz 只描述 webcam video。

# 文档目录

1. 当前目标与最终决定

2. 根目录与运行目录结构

3. 总体数据流

4. 原 pipeline 提供的关键文件

5. 25 Hz、60 Hz 与 calibration mode

6. 我们新增的 blink detection

7. EyeLink blink parser

8. 时间轴与 trial-relative alignment

9. 最终图设计规范

10. 文件来源与职责总表

11. 当前仍需完成的工作

12. 新对话快速上下文

13. 一页式摘要

# 1. 当前目标与最终决定

每个 VP、每个选定 trial 输出两张直接可比较的 Figure 7。两张图使用完全相同的三条 gaze trajectory：

EyeLink：黑色线

MediaPipe：红色线

PTGaze：蓝色线

两张图仅替换 blink overlay：

Figure A — Our blink detection：叠加我们基于视频/EAR 的 blink、suspected、invalid 色块。

Figure B — EyeLink benchmark：叠加 ASC 中所有 raw EBLINK interval 的统一色块；当前不按 duration 筛选或分类。

| 设置 | 当前决定 |
| --- | --- |
| webcam frame rate | 25 Hz |
| calibration run | FullCalib |
| pipeline mode | mode2 |
| x-axis | Time from fixation start (s) |
| alignment | 每个 trial 独立 relative alignment |

# 2. 已确认的 25 Hz 目录结构

以下目录结构已根据实际 Empra9 数据盘更正。文档中的 <VP> 表示具体 VP 名称，例如 beo7。

25 Hz VP video：
/Volumes/Empra9/Videos_25/<VP>

原 pipeline 的 VP 级结果根目录与当前 FullCalib run：

/Volumes/Empra9/Ergebnisse25/<VP>/Analyse/
    Run_25hz_FullCalib_<suffix>/

原 pipeline 的 gaze、同步和 phase 文件均位于上述 run 目录：

debug_3_eyetracker_data.csv
debug_4_pupil_data_synced.csv
debug_5_pupil_data_calibrated.csv
debug_5_ptgaze_calibrated.csv
phases_detected.json

画图脚本应使用更精确的 root 与 run pattern：

ROOT_DIR = Path("/Volumes/Empra9/Ergebnisse25")
run_regex = r"^Run_25hz_FullCalib_"

我们自己的 25 Hz 输出、EyeLink ASC 和解析后的 benchmark：

Our blink outputs：
/Volumes/Empra9/Ergebnisse25/<VP>/test25/
    blink_filter_frame_log.csv
    blink_filter_regions.csv

EyeLink ASC：
/Volumes/Empra9/Ergebnisse25/<VP>/<VP><digits>.asc

Parsed EyeLink blink benchmark：
/Volumes/Empra9/Ergebnisse25/<VP>/test25/
    eyelink_blinks_by_trial.csv

# 3. 总体数据流

Original EyeLink recording
  /Volumes/Empra9/Ergebnisse25/<VP>/<VP><digits>.asc
  (2000 Hz samples + messages + SBLINK/EBLINK)
    ├─ original pipeline → Analyse/Run_25hz_FullCalib_<suffix>/debug_3_eyetracker_data.csv → EyeLink gaze
    └─ our parser       → test25/eyelink_blinks_by_trial.csv → EyeLink blink benchmark

25 Hz webcam video
  /Volumes/Empra9/Videos_25/<VP>
    ├─ original pipeline → debug_5_pupil_data_calibrated.csv → MediaPipe red line
    ├─ original pipeline → debug_5_ptgaze_calibrated.csv → PTGaze blue line
    └─ our detector      → test25/blink_filter_regions.csv → Figure A overlay

# 4. 原 pipeline 提供的关键文件

## 4.1 debug_3_eyetracker_data.csv

/Volumes/Empra9/Ergebnisse25/<VP>/Analyse/Run_25hz_FullCalib_<suffix>/
    debug_3_eyetracker_data.csv

已检查示例：491,098 × 6；EyeLink 2000 Hz；block_number 1–50，共 50 个 fixation/trial blocks。

| 字段 | 含义 / 用途 |
| --- | --- |
| timestamp_ms | EyeLink tracker timestamp，ms；2000 Hz 下同一整数 ms 可能有两行。 |
| x_pos | horizontal gaze，screen px；转换成 degree 后画 EyeLink 黑线。 |
| y_pos | vertical gaze，screen px；当前 Figure 7 不使用。 |
| pupil_size | EyeLink pupil measure；可做 missing/quality 检查。 |
| block_number | fixation/trial block 编号。 |
| block_type | fixation 或 trial。 |

该文件可以提供 EyeLink gaze samples，但没有 EBLINK interval。当前 x_pos 是 pixel，不是 degree。若没有 downstream 的 eyelink_deg_x，需要使用原项目同一套 screen geometry 转换：

x_cm  = (x_px - screen_center_x_px) × screen_width_cm / screen_width_px
x_deg = degrees(atan2(x_cm, viewing_distance_cm))

ASC 已验证 screen coordinates 为 GAZE_COORDS 0..1919 × 0..1079；screen_width_cm 和 viewing_distance_cm 必须读取原项目配置，不得另设参数。

## 4.2 debug_4_pupil_data_synced.csv

/Volumes/Empra9/Ergebnisse25/<VP>/Analyse/Run_25hz_FullCalib_<suffix>/
    debug_4_pupil_data_synced.csv

已检查示例：6,179 × 28；相邻 frame 40 ms，即 25 Hz；trial 0–24。

| 字段 | 用途 |
| --- | --- |
| frame | webcam frame number |
| timestamp_ms | video-local time，ms |
| timestamp_ms_synced | 映射到 EyeLink tracker clock |
| trial_number / trial_assignment | trial selection |
| phase_type | fixation / stimulus / unassigned |
| EAR / blink fields | 原 MediaPipe 中间字段，不是 EyeLink benchmark |

这是 synchronization 中间文件，适合核对对齐；不是最终 gaze line 的首选。

## 4.3 debug_5_pupil_data_calibrated.csv

/Volumes/Empra9/Ergebnisse25/<VP>/Analyse/Run_25hz_FullCalib_<suffix>/
    debug_5_pupil_data_calibrated.csv

已检查示例：6,179 × 40；25 Hz；calibration_method = polynomial_degree_2。

| 字段 | 用途 |
| --- | --- |
| timestamp_ms | video-relative alignment |
| timestamp_ms_synced | tracker-clock consistency check |
| trial_number | trial selection |
| phase_type | phase selection |
| gaze_deg_x_calib | MediaPipe horizontal gaze 红线 |
| gaze_deg_y_calib | vertical angle |
| plausibility_check / outside_monitor / outlier_filtered | quality control |

## 4.4 debug_5_ptgaze_calibrated.csv

/Volumes/Empra9/Ergebnisse25/<VP>/Analyse/Run_25hz_FullCalib_<suffix>/
    debug_5_ptgaze_calibrated.csv

当前 plotting code 要求至少包含 frame、timestamp_ms、trial_number、phase_type、gaze_deg_x_calib；其中 gaze_deg_x_calib 用于 PTGaze 蓝线。该文件本次尚未单独做 schema audit，批处理前应检查一个 VP。

## 4.5 phases_detected.json

/Volumes/Empra9/Ergebnisse25/<VP>/Analyse/Run_25hz_FullCalib_<suffix>/
    phases_detected.json

提供每个 trial 的 fixation.start/end_video_s、stimulus.start/end_video_s、trial_number、is_practice。当前画图脚本用它设置 fixation 背景、stimulus onset、x-window，并从完整视频 blink regions 中选出目标 trial。

## 4.6 EyeLink ASC

示例 ASC header 已验证：

RECCFG CR 2000 ...
EVENTS GAZE RIGHT RATE 2000.00
SAMPLES GAZE RIGHT RATE 2000.00
GAZE_COORDS 0.00 0.00 1919.00 1079.00

ASC 包含 EyeLink samples、start_fixation/start_trial messages、SBLINK 和 EBLINK。它属于独立 2000 Hz tracker，不属于 25 Hz 或 60 Hz camera；同一场实验的同一 ASC 原则上可分别与两种视频同步。

ASC header 中记录的原 acquisition 路径示例：

C:\Users\KlinNeuro\Desktop\FVE_Imanuel\Results\beo7\beo71339.edf

本项目中 ASC 的实际位置已确认：
/Volumes/Empra9/Ergebnisse25/<VP>/<VP><digits>.asc
正式脚本可按 /Volumes/Empra9/Ergebnisse25/<VP>/<VP>*.asc 自动发现；若匹配数量不为 1，应明确报错并要求人工选择。ASC 不位于 Analyse/Run_... 内。

# 5. 25 Hz、60 Hz 与 calibration mode

| 数据 | Rate | 时间分辨率 |
| --- | --- | --- |
| EyeLink | 2000 Hz | 0.5 ms/sample；整数 ms timestamp 可能重复 |
| webcam 25 Hz | 25 fps | 40 ms/frame |
| webcam 60 Hz | 60 fps | 约 16.67 ms/frame |

ASC 可以复用，但 camera-frame outputs 必须与对应视频版本配套，不能混用：

25 Hz video ↔ 25 Hz debug_4/debug_5 ↔ 25 Hz blink_filter_regions
60 Hz video ↔ 60 Hz debug_4/debug_5 ↔ 60 Hz blink_filter_regions

当前主分析固定使用 25hz_FullCalib_mode2。FullCalib 作为统一主设置；BegFirst10EndFix 保留为 reduced-calibration / sensitivity analysis，避免按 VP 事后挑最优 mode。

# 6. 我们新增的 blink detection

## 6.1 export_blink_filter_logs.py

/Users/yiyi_mac/IDP_Code/Skripte/debug/export_blink_filter_logs.py

默认 process_start_ms=0、process_end_ms=None、max_frames=None，因此会处理整个视频。只有传入 --max-frames 或 process start/end 才会限制范围。

25 Hz 正式输出目录：
/Volumes/Empra9/Ergebnisse25/<VP>/test25/
已检查的 beo7 full-video snapshot：16,464 frames，0–658,520 ms，约 658.52 s。

## 6.2 blink_filter_frame_log.csv

| 字段 | 单位/格式 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| frame_number | index | 原视频帧 |
| video_fps | Hz | 视频帧率 |
| frame_duration_ms | ms | 25 Hz 时 40 ms |
| video_time_ms | ms | 完整视频时间 |
| time_ms | ms | 相对 time_zero_ms |
| valid_eye_frame | bool | frame validity |
| reason_group | category | valid / blink / suspected / invalid |
| EAR / threshold fields | float | detector diagnostics |

## 6.3 blink_filter_regions.csv

| 字段 | 单位/格式 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| start_frame / end_frame | frame | region 覆盖帧 |
| start_video_time_ms / end_video_time_ms | ms | 完整视频 interval |
| start_ms / end_ms | ms | 相对 time_zero |
| reason_group | category | blink / suspected / invalid |
| invalid_reason | string | 合并原因 |
| n_frames | count | region 长度 |

beo7 示例：95 regions = 71 blink + 23 suspected + 1 invalid。trial_nr 为空不影响画图，现有脚本通过与 phases_detected trial window overlap 来筛选。

## 6.4 在哪里选择 trial

/Users/yiyi_mac/IDP_Code/Skripte/debug/
    plot_figure7_mediapipe_ptgaze_blink.py

ROOT_DIR = Path("/Volumes/Empra9/Ergebnisse25")
VP_CONFIG = [
    {"vp_code": "beo7", "trial_number": 1, "run_regex": r"^Run_25hz_FullCalib_"},
    {"vp_code": "bjs4", "trial_number": 1, "run_regex": r"^Run_25hz_FullCalib_"},
]
TIME_ZERO_PHASE = "fixation"

Blink file default location：
/Volumes/Empra9/Ergebnisse25/<VP>/test25/blink_filter_regions.csv

修改每一项的 trial_number 即可，无需为换 trial 重跑整段 blink detection。

# 7. 我们新增的 EyeLink blink parser

推荐脚本路径：
/Users/yiyi_mac/IDP_Code/Skripte/debug/parse_eyelink_blinks.py

输入：
/Volumes/Empra9/Ergebnisse25/<VP>/<VP><digits>.asc

输出：
/Volumes/Empra9/Ergebnisse25/<VP>/test25/eyelink_blinks_by_trial.csv

解析 EBLINK R <start> <end> <duration>，并读取 start_fixation/start_trial messages，为每个 event 计算 trial-relative seconds。

| 输出字段 | 含义 |
| --- | --- |
| start_tracker_ms / end_tracker_ms | EyeLink clock，ms |
| duration_ms | EyeLink event duration |
| trial / phase | 归属 trial 与 phase |
| start_from_fixation_s / end_from_fixation_s | Figure B 当前使用的相对时间 |
| start_from_trial_onset_s / end_from_trial_onset_s | 备用 stimulus-relative 时间 |
| passes_duration_filter | 探索字段；当前不用于 benchmark |

当前 Figure B 使用 test25/eyelink_blinks_by_trial.csv 中全部 trial 内 EBLINK。eyelink_blinks_filtered_50_500ms.csv 若保留，也写入同一 test25 目录，但仅作探索，不进入当前最终图。

# 8. 时间轴与 trial-relative alignment

不直接比较 tracker clock 和 video clock 的绝对 timestamp。每个 trial 分别减去各自 fixation start：

EyeLink time_s = (tracker_timestamp_ms - tracker_fixation_start_ms) / 1000
Video time_s   = (video_timestamp_ms   - video_fixation_start_ms)   / 1000

也可以用 timestamp_ms_synced 做交叉验证。第一版继续复用当前 video-relative plotting，加入 EyeLink 后先人工检查一个 VP/trial 的 fixation start、stimulus onset 和 trial end。

灰色区域 = fixation phase

深灰点划竖线 = stimulus onset

fixation end 与 stimulus onset 之间可能存在约 150 ms transition gap，二者不必重合

不同 sampling density 可以直接画在同一 x-axis。只有后续 pointwise RMSE/correlation 才需要 resampling 或 interpolation。

# 9. 最终图设计规范

| 元素 | Figure A | Figure B |
| --- | --- | --- |
| EyeLink gaze | black solid line | black solid line |
| MediaPipe gaze | red solid line | red solid line |
| PTGaze gaze | blue solid line | blue solid line |
| fixation / onset | 同样的背景与竖线 | 同样的背景与竖线 |
| blink overlay | our blink/suspected/invalid styles | 所有 raw EBLINK 使用统一 teal/cyan 色块 |

A/B 必须保持同一 VP、同一 trial、同一 gaze data、同一 x/y limits、同一 canvas size；唯一变化是 blink overlay source。

# 10. 文件来源与职责总表

| 文件 | 来源 | Rate / granularity | 当前职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| debug_3_eyetracker_data.csv | original pipeline | EyeLink 2000 Hz | EyeLink gaze source；px→degree |
| debug_4_pupil_data_synced.csv | original pipeline | webcam 25 Hz | sync/trial/phase validation |
| debug_5_pupil_data_calibrated.csv | original pipeline | webcam 25 Hz | MediaPipe red line |
| debug_5_ptgaze_calibrated.csv | original pipeline | webcam 25 Hz | PTGaze blue line |
| phases_detected.json | original pipeline | event boundaries | trial window / phases |
| raw ASC | EyeLink export | 2000 Hz + events | raw EBLINK source |
| export_blink_filter_logs.py | our extension | same as video | run video blink detector |
| blink_filter_frame_log.csv | our extension | one row/frame | diagnostics |
| blink_filter_regions.csv | our extension | intervals | Figure A overlay |
| parse_eyelink_blinks.py | our extension | event parser | ASC→structured intervals |
| eyelink_blinks_by_trial.csv | our extension | intervals | Figure B raw benchmark |
| filtered_50_500ms.csv | exploratory | intervals | not used currently |
| plot_figure7_...py | our extension | plotting | select VP/trial; export A/B |

# 11. 当前仍需完成的工作

在脚本中实现 ASC 自动发现：/Volumes/Empra9/Ergebnisse25/<VP>/<VP>*.asc，并在匹配数量不为 1 时明确报错。

检查一个 debug_5_ptgaze_calibrated.csv 的 schema、25 Hz timestamp step 和 run identity。

找到原 pipeline 中 eyelink_deg_x 的既有计算；若无，则使用同一 screen geometry 从 debug_3.x_pos 转换。

修改 PlotPayload，使 line_data 包含 EyeLink / MediaPipe / PTGaze 三个 method。

增加 project-blink 与 EyeLink-EBLINK 两种 overlay renderer。

对一个 VP Trial 1 做人工 validation：时间、方向、量纲和 blink intervals。

再批量处理全部 VP。

后续再做 interval IoU、event matching、precision/recall、onset/offset error。

# 12. 新对话快速上下文

在新对话中上传本文件，并附上：

我们正在扩展 IDP eye-tracking Figure 7。
主分析固定使用 25 Hz FullCalib mode2。实际 run 位于：
/Volumes/Empra9/Ergebnisse25/<VP>/Analyse/Run_25hz_FullCalib_<suffix>/
每个 VP/trial 输出两张图，两张图都包含 EyeLink black gaze line、MediaPipe red line、PTGaze blue line。
A 图叠加 /Volumes/Empra9/Ergebnisse25/<VP>/test25/blink_filter_regions.csv；B 图叠加同目录的 eyelink_blinks_by_trial.csv。
x 轴按每个 trial 的 fixation start 做 relative alignment。请先阅读 handoff document，再继续修改 plotting script。

建议同时提供：对应 run 下的 debug_3、两个 debug_5 calibrated CSV、phases_detected.json；test25/blink_filter_regions.csv；对应 /Volumes/Empra9/Ergebnisse25/<VP>/<VP><digits>.asc 或 test25/eyelink_blinks_by_trial.csv；当前 plotting script。

# 13. 一页式摘要

EyeLink ASC 是 2000 Hz；25/60 Hz 只描述 webcam。

当前主设置：25 Hz FullCalib mode2。

EyeLink black line：debug_3.x_pos，需使用原项目参数转成 degree，或复用下游 eyelink_deg_x。

MediaPipe red line：debug_5_pupil_data_calibrated.csv:gaze_deg_x_calib。

PTGaze blue line：debug_5_ptgaze_calibrated.csv:gaze_deg_x_calib。

EyeLink benchmark：raw ASC 的 EBLINK，或一次性解析并写入 test25/eyelink_blinks_by_trial.csv。

25 Hz video：/Volumes/Empra9/Videos_25/<VP>。原 pipeline run：/Volumes/Empra9/Ergebnisse25/<VP>/Analyse/Run_25hz_FullCalib_<suffix>/。我们自己的输出：/Volumes/Empra9/Ergebnisse25/<VP>/test25/。

我们的 blink detector 默认跑完整视频；换 trial 只改 VP_CONFIG[*]["trial_number"]。A/B 图三条 gaze line 完全相同；A 用 our regions，B 用统一颜色 raw EBLINK。